Отчет по лабораторной работе по предмету

«Компьютерные системы и сети»

ЗАПОМИНАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ТРИГГЕРЫ

Цель работы: изучить устройство и принцип работы базовых запоминающих устройств в схемотехнике. Построить и испытать схемы триггеров, составить таблицы истинности и подготовить выводы по проделанной работе

| Название прибора | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Логический анализатор | Устройство, предназначенное для диагностики цифровых схем. Позволяет отслеживать и записывать состояния логических элементов, анализировать и визуализировать их. |
| Генератор слов | Устройство, предназначенное для генерации до 8192 32-разрядных двоичных слов |
| JK-триггер | Универсальные триггер, отличающийся от классического RS-триггера отсутствием запрещенной комбинации |
| D-триггер | Триггер, записывающий информацию со входа на выход при положительном импульсе |
| Логический пробник | Логический элемент, позволяющий определить правильность работы логической схемы |
| T-триггер | Триггер, имеющий счетный вход и изменяющий свое состояние при каждом поступлении входного сигнала |
| Генератор переменного напряжения | Устройство, генерирующее переменное напряжение с заданной частотой и амплитудой |
| Штрих Шеффера | NAND, Логический элемент, выполняющий функцию конъюнктора с инвертором |

№1

| S | R | Q(t) | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | Q(t+1) |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | --- | --- |

№2

№3

| J(t) | K(t) | Q(t) | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| С | D | R | S | Q(t) | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Любое | 0 | 0 | Хранение | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| C | D | Q(t) | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Вывод: в ходе лабораторной работы успешно изучено устройство базовых запоминающих устройств, триггеров, а также на основе их характеристик и логических схем получены их таблицы истинности.